УДК 519.6

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

И. С. Мусатов

РТУ МИРЭА, г. Москва

Аннотация. В статье представлен математический метод определения координат объекта по пеленгационным измерениям, полученным с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Метод учитывает ошибки измерения углов пеленга и координат точек наблюдения и основан на расчете углов пеленга, определении прямых пеленга, вычислении точек их пересечения, построении прямоугольной области поиска и расчету суммы квадратов невязок между измеренными и прогнозируемыми углами. Математический метод был опробован в программном средстве Excel, затем реализован на языке Python для тестирования и визуализации, после чего переписан на C++ и адаптирован для применения по задаче от ПАО «НПО «АЛМАЗ». Представленный метод обеспечивает возможность получения приближенных координат объекта при условии ошибок в данных и может использоваться в задачах навигации, радиотехнической разведки и радиолокации.

Ключевые слова: определение местоположения, пеленгация, координаты объекта, аппроксимация, БПЛА, ошибки измерений, невязка, математическое моделирование, нормальное распределение, сумма квадратов, оценка точности.

Введение

Определение координат объекта по пеленгационным измерениям относится к числу классических задач навигации, радиотехнической разведки и радиолокации [1]. В практических условиях отсутствуют «идеальные» данные: как координаты точек наблюдения, так и углы пеленга измеряются с ошибками [1]. Эти ошибки обусловлены ограниченной точностью локаторов, особенностями работы навигационных средств и внешними факторами.

Если использовать только геометрическое пересечение прямых пеленга, проходящих из точек наблюдения к объекту, то погрешности приводят к тому, что прямые сходятся в точке, слишком сильно отличающейся от истинной. Поэтому требуется математический метод, позволяющий на основе набора несовершенных измерений определить наиболее точное местоположение объекта.

В исходной задаче сначала строится эталонная модель, для которой известны точные координаты объекта и траектория БПЛА. Затем к этой модели добавляются ошибки измерений, имитирующие реальные условия, и оценивается, насколько метод способен определить координаты объекта на основе искаженных данных.

Под ошибками в рамках данной статьи понимаются отклонения от эталонных значений: для координат БПЛА по осям X и Y — в диапазоне от -5 до 5 метров, для угла пеленга — в диапазоне от -2 до 2 градусов. Все значения углов в формулах рассматриваются в радианах.

Ниже приведено математическое обеспечение метода, а также описание логики его применения для обработки данных пеленгации.

1. Математическое обеспечение метода определения местоположения объекта

Математическое обеспечение в рамках данной статьи представляет собой совокупность формул, используемых для расчёта координат объекта и оценки точности получаемых результатов. формулы применяются как на этапе проверки на эталонной модели, так и при обработке данных с ошибками.

1.1. Расчет угла пеленга

При заданных координатах объекта и точки БПЛА угол пеленга [1] определяется как угол между осью X (направление на «север») и прямой от точки БПЛА к объекту, отсчитываемый по часовой стрелке. Для расчёта угла в радианах используется формула (1.1):

(1.1)

Где:
	 — угол между осью X (север) и направлением на цель (объект) для точки БПЛА, отсчитываемый по часовой стрелке;
	 — точка цели (объекта) по оси Y;
	 — точка цели (объекта) по оси X;
	 — точка БПЛА по оси Y;
	 — точка БПЛА по оси X;
	 — остаток от деления предыдущего значения на последующее;
	 — функция расчета арктангенса в диапазоне получаемых значений от (-) π до (+) π, учитывающая знаки числителя и знаменателя и обеспечивающая корректное определение угла в различных квадрантах.

1.2. Коэффициент наклона прямой пеленга

Для каждой точки БПЛА пеленг на объект описывается прямой линией. Наклон этой прямой относительно оси Y определяется через известный угол пеленга. Для точки БПЛА коэффициент «a» вычисляется по формуле (1.2):

(1.2)

Где:
	 — коэффициент «a» для одной из двух точек БПЛА;
	 — угол между осью X (север) и направлением на цель (объект), отсчитываемый по часовой стрелке для одной из двух точек БПЛА, в формуле представлен единицей измерения радиан.

формула (1.2) позволяет перейти от углового представления пеленга к коэффициенту наклона прямой, что далее используется при построении уравнения прямой.

1.3. Свободный коэффициент прямой пеленга

Зная наклон прямой и координаты точки БПЛА, можно определить свободный коэффициент линейной функции. Для точки БПЛА свободный коэффициент «b» определяется формулой (1.3):

(1.3)

Где:
	 — коэффициент «b» для одной из двух точек БПЛА;
	 — точка БПЛА по оси Y, обычно измеряется в метрах;
	— коэффициент «a» для одной из двух точек БПЛА;
	— точка БПЛА по оси X, обычно измеряется в метрах.

формулы (1.2) и (1.3) совместно задают параметры прямой, соответствующей конкретному пеленгационному измерению.

1.4. Координата X точки пересечения двух пеленгов

Для определения координат объекта в рамках эталонной модели, а также при промежуточных вычислениях, рассматриваются пары прямых, соответствующие измерениям из двух точек БПЛА. Координата X точки пересечения двух прямых пеленга определяется формулой (1.4):

(1.4)

Где:
— точка цели (объекта) по оси X, обычно измеряется в метрах;
— коэффициент «b» для одной из двух точек БПЛА;
— коэффициент «a» для одной из двух точек БПЛА.

формула (1.4) используется для вычисления координаты X каждого пересечения пары прямых без повторений.

1.5. Координата Y точки пересечения двух пеленгов

Координата Y точки пересечения для двух прямых пеленга определяется формулой (1.5):

(1.5)

Где:
 — точка цели (объекта) по оси Y, обычно измеряется в метрах;
 — коэффициент «b» для одной из двух точек БПЛА;
 — коэффициент «a» для одной из двух точек БПЛА.

формулы (1.4) и (1.5) применяются для каждой пары пеленговых измерений, что позволяет получить набор точек пересечения. В случае отсутствия ошибок все прямые пересекались бы в одной точке. В практических условиях каждая пара прямых создает точку пересечения, образуя «облако» вокруг истинного местоположения объекта.

На основе полученного множества точек, определяется прямоугольная область поиска по минимальным и максимальным значениям точек пересечений пар прямых​, после чего эта область разлиновывается с заданным шагом для получения прогнозируемых точек возможного местонахождения объекта.

1.6. Сумма квадратов невязок

Для оценки того, насколько хорошо та или иная прогнозируемая точка согласуется с измерениями, вводится понятие невязки. Невязка в контексте данного метода определяется как разность между фактическим (измеренным) и ожидаемым (прогнозируемым) результатом. В нашем случае это разность между измеренным углом пеленга и углом, который был бы получен, если бы объект находился в выбранной прогнозируемой точке.

Для каждой возможной точки местонахождения объекта внутри разлинованного прямоугольника рассматриваются все доступные пеленгационные измерения. Сумма квадратов невязок [2,3] для каждой из этих точек вычисляется по формуле (1.6):

(1.6)

Где:
	 — сумма квадратов невязок;
	 — измеренный угол (с ошибкой), соответствующий измеренным координатам БПЛА (с ошибкой), в формуле представлен единицей измерения радиан;
	 — прогнозируемый угол между осью X и направлением на одну из точек построенного квадрата, разлинованного с неким произвольным шагом по координатам X и Y, из точки БПЛА (;), в формуле представлен единицей измерения радиан;
	 — количество прогнозируемых точек;
	 — количество комплектов измерений (точка БПЛА по X и Y, измеренный угол пеленга).

формула (1.6) реализует принцип наименьших квадратов: наименьшее значение суммы квадратов невязок соответствует той точке, для которой прогнозируемые углы наиболее близки к измеренным. Соответственно, прогнозируемая точка, для которой ​ значение минимальное из всех, является приближенными координатами объекта.

1.7. Оценка точности получаемых координат

Для количественной оценки точности полученных координат объекта по сравнению с эталонными значениями в рамках моделирования используется стандартное отклонение [2-4]. формула (1.7) применяется при многократных экспериментах, когда для заданного эталонного положения объекта многократно генерируются данные с ошибками, рассчитываются координаты объекта и сравниваются с истинными:

(1.7)

Где:
	 — среднеквадратическое отклонение;
	 — значение;
	 — среднее значение;
	 — количество значений в выборке.

Использование формулы (1.7) позволяет оценить разброс получаемых координат вокруг истинного значения и тем самым количественно охарактеризовать точность предложенного математического метода при заданных уровнях ошибок координат и углов пеленга.

Таким образом, формулы (1.1)–(1.7) образуют математическое ядро метода: от вычисления угла пеленга и пересечения прямых до выбора приближённых координат объекта по принципу минимизации суммы квадратов невязок и оценки точности итогового решения.

2. Испытание математического метода

Для практической проверки работоспособности изложенного математического метода была построена эталонная модель в программном средстве Excel. На первом этапе задавалась система координат YX, в которой фиксировались координаты цели. Далее задавалась простая траектория движения БПЛА и на ней выбирались точки пеленгации. В рамках эталонной модели использовались две точки.

Из каждой точки пеленгации проводилась прямая к объекту. Угол между направлением на «север» и прямой к объекту вычислялся по формуле (1.1) и обозначался угол B для соответствующей точки. Таким образом формировалась идеальная модель пеленгации, на которой можно было проверить корректность формул (1.2)–(1.5) и убедиться, что прямые пересекаются в точке цели (объекта).

Следующим шагом выполнялось моделирование ошибок. Поскольку в практических условиях неизвестны ни точные координаты БПЛА, ни точные значения углов пеленга, эталонные значения умышленно искажались. Для координат по осям X и Y использовались отклонения в диапазоне от −5 до 5 метров, а для угла пеленга — в диапазоне от −2 до 2 градусов. Ошибки формировались как случайные величины, распределенные по нормальному закону.

В результате формировался набор «измеренных» данных: координаты БПЛА с ошибками и углы пеленга с ошибками. Далее по формулам (1.2)–(1.5) рассчитывались точки пересечения всех возможных пар пеленгов без повторений. Это давало множество оценок положения объекта, рассеянных вокруг истинных координат.

На основе полученного множества точек пересечения определялись минимальные и максимальные значения по осям X и Y из точек пересечений прямых, что позволяло построить прямоугольник возможной зоны местонахождения объекта. Прямоугольник разбивался на равномерную сетку по координатам X и Y с заданным шагом. Каждая точка сетки рассматривалась как возможная точка местоположения объекта.

Для каждой такой точки по формуле (1.1) вычислялись прогнозируемые углы пеленга из всех точек БПЛА. Затем по формуле (1.6) определялась сумма квадратов невязок между измеренными и прогнозируемыми углами. Минимальное значение этой функции указывало точку. Именно её координаты принимались в качестве приближенных координат объекта.

Проведение нескольких серий экспериментов с различными наборами ошибок позволяло оценить точность метода: для каждого эксперимента вычислялись приближенные координаты объекта, а затем по формуле (1.7) определялось среднеквадратическое отклонение относительно истинных координат. Таким образом проверялась корректность математического аппарата и его применимость в условиях, близких к реальным.

Реализация описанного алгоритма была последовательно выполнена в нескольких программных средах: сначала метод был опробован в программном средстве Excel, затем реализован на языке Python для автоматизации расчетов и визуализации результатов моделирования. После этого программный код был переписан на язык C++ для использования в задаче предприятия ПАО «НПО «АЛМАЗ», что позволило интегрировать метод в прикладную информационную систему [4].

Заключение

В статье представлен математический метод определения координат объекта по пеленгационным измерениям при наличии ошибок координат точек наблюдения и углов пеленга. Метод основан на вычислении углов пеленга по формуле (1.1), построении прямых пеленга, расчёте точек их пересечения с использованием формул (1.2)–(1.5), формировании области поиска и нахождении минимальной суммы квадратов невязок по формуле (1.6). Для оценки точности результатов применяется стандартное отклонение, вычисляемое по формуле (1.7).

Проведенное моделирование показало, что при разумных уровнях ошибок координат и углов пеленга метод позволяет получить приближенные координаты объекта с контролируемой погрешностью. Учёт нормального распределения ошибок и использование принципа наименьших квадратов обеспечивают устойчивость метода к ошибкам в исходных данных. Реализация метода в программной среде и его последующая адаптация для задач ПАО «НПО «АЛМАЗ» подтверждают возможность практического применения разработанного подхода в составе соответствующих информационных систем [4].

Литература

- Рульков Д. И. Навигация и лоция : электронный ресурс. URL: https://flot.com/publications/books/shelf/rulkov/ (дата обращения: 15.07.2025).

- Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач : электронный ресурс. URL: https://www.mathnet.ru (дата обращения: 11.08.2025).

- Авдюшев В. А. Основы численных методов : электронный ресурс. URL: https://astro.tsu.ru/OsChMet/index.html (дата обращения: 23.08.2025).

- Смирнов М. В. Управление данными : учебно-методическое пособие. М. : РТУ МИРЭА, 2020. Электронный оптический диск (ISO). (дата обращения: 05.09.2025).

Информация об авторах

Мусатов Илья Сергеевич — магистрант 2-го года обучения кафедры КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы» РТУ МИРЭА, г. Москва. E-mail: smyshir987@list.ru

Научный руководитель:

Толмасов Руслан Сергеевич — канд. техн. наук, доцент кафедры КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы» РТУ МИРЭА, г. Москва. E-mail: tolmasov@mirea.ru