## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Обзор существующих решений задачи относительного позиционирования беспилотных летательных апаратов	4

1.1 Общая характеристика предметной области и условий применения	4

1.1.1 Назначение информационной системы и место в контуре противодроновой борьбы	4

1.1.2 Исходные данные, участники процесса, ограничения и факторы погрешности	5

1.2 Подходы к оценке координат источника излучения по данным радиопеленгации	10

1.2.1 Геолокация и картографическое обеспечение целеуказания	10

1.2.2 Радиопеленгация как источник измерений	14

1.2.3 Определение координат по двум, трём и более пеленгам	15

1.3 Постановка задачи на разработку информационной системы	16

1.3.1 Цель, назначение и состав функций системы	16

1.3.2 Нефункциональные требования и требования к входным и результирующим данным	18

1.4 Анализ существующих разработок	20

1.4.1 Обзор существующих решений и подходов	20

1.4.2 Сравнение по критериям и вывод о необходимости проектирования информационной системы под поставленную задачу	22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

## ВВЕДЕНИЕ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного назначения широко применяются для решения задач разведки, наблюдения, корректировки огня и поражения целей. Управление БПЛА, как правило, обеспечивается специализированными пунктами управления и расчётами операторов, функционирование которых сопровождается радиообменом на определённых частотах. Указанные объекты становятся источниками радиоизлучения и представляют собой приоритетные цели при организации противодроновой борьбы. В связи с этим актуализируется задача определения местонахождения источника излучения по данным радиопеленгации и последующего формирования целеуказания для средств поражения.

Проектирование информационной системы оценки координат источника излучения направлено на повышение обоснованности и оперативности принятия решений за счёт автоматизации обработки измерений, получаемых с БПЛА, и формализации вывода о возможности поражения цели. В рассматриваемом сценарии БПЛА движется по заданной или изменяемой пользователем траектории и осуществляет измерения направлений на радиоизлучающий объект с использованием одного или двух пеленгаторов. Каждый пеленг передаётся в систему совместно с коэффициентом качества (весом), отражающим надёжность измерения (например, по уровню сигнала и наличию шумов). При накоплении серии измерений возникает необходимость обработки значительных объёмов данных и исключения заведомо некачественных наблюдений, поскольку ошибки измерений и неблагоприятная геометрия точек пеленгации способны существенно снижать точность вычисления координат.

Объектом исследования является процесс определения координат источника радиоизлучения по данным радиопеленгации, получаемым с подвижной платформы (БПЛА), и использование результата для целеуказания средствам противодроновой борьбы.
	Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки пеленгационных измерений, включая учёт качества данных, а также принципы проектирования информационной системы, обеспечивающей расчёт координат, оценку точности и формирование итогового заключения о возможности поражения цели.

Целью работы является проектирование информационной системы, позволяющей по данным радиопеленгации с БПЛА вычислять приближённые координаты источника радиоизлучения, оценивать точность вычислений и определять возможность поражения цели средствами противодроновой борьбы с заданными тактико-техническими характеристиками.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Определить предметную область, сформулировать проблематику и требования к информационному обеспечению в рамках теоретического раздела.

- Рассмотреть и систематизировать подходы к оценке координат по пеленгам, включая определение координат по двум, трём и более пеленгам, а также методы учёта качества измерений.

- Сформулировать постановку задачи на разработку информационной системы: определить состав функций, входные и выходные данные, требования к результатам расчёта и ограничения.

- Выполнить обзор существующих решений и подходов, определить критерии сравнения и обосновать необходимость проектирования системы под рассматриваемый сценарий применения.

Ожидаемым результатом выполнения работы является формализованное описание предметной области и требований к системе, обеспечивающих основу для последующих разделов.

## 1. Обзор существующих решений задачи относительного позиционирования беспилотных летательных апаратов

## 1.1 Общая характеристика предметной области и условий применения

### 1.1.1 Назначение информационной системы и место в контуре противодроновой борьбы

Современные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) предполагают поэтапное решение задач обнаружения, сопровождения, идентификации и нейтрализации объекта, а также оценку результата воздействия. В рамках данного контура важную роль играет информационное обеспечение этапов уточнения местоположения источников, связанных с функционированием БПЛА и его управлением, поскольку параметры целеуказания напрямую определяют эффективность последующих действий.

Проектируемая информационная система предназначена для оценки координат источника радиоизлучения по серии пеленгационных измерений, получаемых с подвижной платформы (БПЛА), и для формирования целеуказания средствам противодроновой борьбы (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Проектируемая ИС в контексте общего процесса противодроновой борьбы

Система рассматривается как компонент поддержки принятия решений, обеспечивающий:

- приём и накопление измерений, поступающих с бортовых пеленгационных средств;

- алгоритмическую обработку данных с учётом качества измерений;

- расчёт приближенного положения источника излучения и оценку достоверности результата;

- выдачу итогового заключения.

Сценарий применения предполагает, что БПЛА выполняет полёт по заданной либо изменяемой траектории и осуществляет замеры направлений на источник излучения (пеленги). При накоплении достаточного количества наблюдений система вычисляет оценку местоположения источника как наиболее вероятную точку, используя информацию о качестве каждого измерения и исключая заведомо некорректные значения.

С точки зрения логики контура противодействия, система относится к этапам, аналогичным «уточнению/фиксации» цели и подготовке целеуказания, обеспечивая переход от разрозненных измерений к формализованному результату, пригодному для практического применения. В литературе по противодействию подобные контуры описываются как последовательность стадий обнаружения – сопровождения – идентификации – поражения, в данной концепции возможны различные термины и детализация, где критичным является качество сенсорных данных и их интеграция в единый процесс принятия решений.

### 1.1.2 Исходные данные, участники процесса, ограничения и факторы погрешности

Функционирование системы основано на обработке массива входных данных, формируемых в ходе полёта БПЛА и работы средств радиопеленгации. В общем виде входную информацию целесообразно разделить на следующие группы:

- Данные о позиции и траектории платформы наблюдения: координаты БПЛА в моменты измерений, параметры траектории (последовательность точек), временные метки. Эти данные задают геометрию наблюдений и определяют взаимное расположение точек пеленгации, от которого зависит устойчивость вычисления координат.

- Пеленгационные измерения: направления на источник излучения, получаемые одним или несколькими пеленгаторами, с привязкой к координатам точки измерения.

- Показатели качества измерений (веса): числовые характеристики, отражающие доверие к конкретному пеленгу (например, на основе уровня сигнала, шумовой обстановки, признаков помех и др.). Использование весов позволяет учитывать неоднородность данных и повышать устойчивость результата при наличии искажений, аномалий.

- Параметры целеуказания: характеристики средств воздействия (например, радиусы/зоны поражения), необходимые для формирования итогового вывода о достижимости цели и оценке результата.

Для наглядности была составлена Таблица 1.1, которая несёт в себе информацию по классификации входных данных.

Таблица 1.1 – Состав входных данных информационной системы оценки координат источника

| Группа данных | Источник формирования | Примеры параметров | Назначение в системе | Комментарии/требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция платформы наблюдения (БПЛА) | Навигационный контур БПЛА | Координаты, высота, время измерения | Геометрическая привязка пеленгов к точкам наблюдения | Требуется единая система координат и синхронизация времени |
| Траектория/маршрут наблюдения | Оператор / автопилот БПЛА | Последовательность точек маршрута, режимы полёта | Планирование/моделирование измерений, воспроизводимость сценариев | Важно фиксировать версию маршрута и параметры изменения |
| Пеленгационные измерения | Бортовой пеленгатор(ы) | Пеленг, частота/канал (при наличии), время, точка измерения | Основные наблюдения для оценки координат источника | Возможны выбросы; требуется контроль допустимых диапазонов |
| Показатели качества (веса) измерений | Алгоритм оценки качества / телеметрия | Вес измерения, уровень сигнала, SNR/признаки помех (если доступны) | Взвешивание и фильтрация измерений, повышение устойчивости расчёта | Должен быть определён метод нормализации и шкала весов |
| Параметры средств воздействия (для целеуказания) | Оператор / справочные данные | Радиусы/зоны воздействия, ограничения применения | Формирование заключения о достижимости/поражении цели | Должны храниться как настраиваемые параметры сценария |

К типовым участникам процесса относятся оператор (либо группа операторов), задающий траекторию/режим наблюдения и анализирующий результат, а также вычислительный контур (программный модуль), обеспечивающий обработку данных и визуализацию результатов. В рамках проектирования ИС целесообразно предусмотреть разграничение ролей и прав доступа на уровне интерфейса и хранения данных, поскольку входные массивы измерений и результаты расчётов являются критичными для принятия решений.

К ключевым ограничениям и факторам погрешности относятся:

- Ошибки измерения пеленга: случайные и систематические отклонения направления на источник, обусловленные аппаратными особенностями, калибровкой, условиями приёма и распространения радиоволн. Даже малые угловые ошибки при неблагоприятной геометрии могут приводить к существенным линейным ошибкам оценки координат.

- Геометрия точек пеленгации (Рисунок 1.2): расположение точек измерений относительно источника также определяет погрешности решения. При близких направлениях (почти параллельных линиях пеленга) координатная оценка становится плохо обусловленной (Рисунок 1.2 б); при наличии шума линии пеленга из нескольких точек обычно не пересекаются в одной точке, что требует методов оценивания по серии измерений.

- Наличие помех и неблагоприятная радиосреда: в реальных условиях возможны отражения, интерференция, а также целенаправленное подавление отдельных радиоканалов. Это повышает вероятность появления выбросов, ложных измерений и снижает доверие к данным. В таких условиях критично наличие механизмов контроля качества, фильтрации и взвешивания наблюдений.

- Объём данных и требования к оперативности: накопление большого количества измерений требует эффективной организации хранения, предобработки и расчёта, включая исключение некорректных значений и обеспечение воспроизводимости результатов на одинаковых входных данных.

Рисунок 1.2 – иллюстрация геометрического фактора погрешностей

Указанные ограничения определяют необходимость проектирования системы как информационного контура с управлением качеством данных, фиксацией входов/выходов и возможностью интерпретации результата.

## 1.2 Подходы к оценке координат источника излучения по данным радиопеленгации

### 1.2.1 Геолокация и картографическое обеспечение целеуказания

Определение координат цели и последующее целеуказание являются задачами, в которых вычисленный результат должен быть корректно интерпретирован в геопространстве. Поэтому расчёт координат источника излучения рассматривается совместно с вопросами картографического обеспечения: выбором системы координат, датумов, проекций и правилами преобразования координат. Различие датумов и проекций способно приводить к систематическим смещениям координат при совмещении данных из разных источников (например, при отображении результата на карте или при сравнении с другими геопространственными слоями), что требует явной фиксации используемой системы координат и, при необходимости, применения преобразований.

Картографическая основа в задачах целеуказания, как правило, включает цифровые топографические карты и (при необходимости) данные о рельефе местности. Использование топографических данных позволяет: 1) визуально контролировать результат и его согласованность с местностью, 2) учитывать особенности рельефа и застройки при анализе условий распространения радиоволн и качества наблюдений, 3) обеспечивать сопоставление результатов с пространственными ограничениями и зонами применения средств противодействия. При этом существенными параметрами картографической основы выступают масштаб/разрешение, актуальность и точность геопривязки слоёв, поскольку недостаточная точность базовой карты снижает практическую ценность даже корректно выполненного расчёта координат.

Дополнительно следует учитывать, что геолокация подвижной платформы наблюдения (БПЛА), обеспечивающая привязку пеленгов к точкам измерений, может выполняться различными способами (спутниковая навигация, инерциальная навигация, гибридные решения). Спутниковая навигация (GNSS) в реальных условиях уязвима к радиоэлектронным воздействиям: подавлению сигналов, приводящему к деградации точности или потере навигационного решения, а также к подмене, при которой приёмник может выдавать уверенное, но неверное положение. Эти факторы усиливают требования к контролю качества данных и обоснованию доверия к навигационным и пеленгационным измерениям, используемым в расчёте координат источника излучения. Подробнее различные способы геолокации БПЛА описаны в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные способы определения местоположения платформы наблюдения и типовые ограничения

| Способ геолокации платформы | Принцип получения координат | Сильные стороны | Типовые проблемы/ограничения | Устойчивость к активным радиовоздействиям (глушение/подмена) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спутниковая навигация (GNSS: GPS/ГЛОНАСС/Galileo и др.) | Оценка координат по сигналам навигационных спутников (псевдодальности/фазовые измерения) | Глобальность, доступность, удобство интеграции, понятная модель точности | Деградация в городской застройке и при мультипути; ухудшение при экранировании; зависимость от качества приёма и видимости спутников | Низкая: уязвима к jamming (потеря/снижение точности) и spoofing (ложные координаты) |
| Инерциальная навигация (INS/IMU) | Интегрирование измерений ускорений и угловых скоростей (с последующим вычислением положения) | Автономность; независимость от внешних сигналов; высокая частота обновления | Накопление ошибки (дрейф) во времени; необходимость начальной калибровки; чувствительность к вибрациям и температуре | Высокая: не зависит от радиоэфира, но требует периодической коррекции из внешних источников |
| Гибридная навигация GNSS+INS (сенсорное слияние) | Коррекция INS по GNSS (фильтрация/оценивание состояния), иногда с дополнительными датчиками | Компромисс: INS закрывает провалы GNSS; более стабильная траектория; сглаживание шумов | Сложность настройки; зависимость от качества моделей и фильтра; при длительной потере GNSS накапливается дрейф INS | Средняя: устойчивее GNSS за счёт INS, но при длительном подавлении/спуфинге GNSS требуется детектирование аномалий и альтернативная коррекция |

| Визуальная локализация (VSLAM/VO) | Оценка перемещения и положения по видеопотоку (сопоставление признаков/картирование) | Работает при проблемах GNSS; хорошая локальная точность на “богатых” сценах; полезна для уточнения траектории | Зависимость от освещения/погоды; проблемы на однотипных поверхностях и при сильных вибрациях; вычислительная сложность; требование к качеству камеры | Высокая к радиопомехам (не радио), но зависит от условий видимости и качества изображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локализация по радиоинфраструктуре (Wi-Fi/BLE/сотовые сети, маяки) | Оценка положения по RSSI/ToA/TDoA/OTDOA/«отпечаткам» сигналов инфраструктуры | Может работать там, где GNSS деградирует; пригодно в зоне плотной инфраструктуры | Зависимость от наличия/плотности инфраструктуры; нестабильность радиосцены; мультипуть; часто ограниченная и нестабильная точность | Низкая–средняя: уязвима к помехам в диапазонах и изменению инфраструктуры; возможны подмены/ложные маяки |
| Картографическая коррекция (map matching) и привязка к цифровой карте/рельефу | Согласование траектории/положения с картой местности (дороги, контуры, рельеф) | Повышает правдоподобие траектории; полезно как «ограничитель» ошибок; улучшает интерпретацию на карте | Требует актуальной и точной карты; зависит от модели местности; может давать ошибочные привязки при неполных данных | Высокая к радиопомехам как отдельный метод, но является коррекцией, а не самостоятельным источником координат |

### 1.2.2 Радиопеленгация как источник измерений

Радиопеленгация относится к методам геолокации источника радиоизлучения, при которых измеряется направление прихода сигнала. Одно измерение пеленга задаёт линию положения (линию пеленга), на которой располагается источник, а определение координат источника достигается комбинацией пеленгов, полученных из разных точек наблюдения.

Существуют различные технические реализации пеленгаторов, отличающиеся принципом формирования пеленга и типичными характеристиками точности: амплитудные методы (включая Watson–Watt), доплеровские/псевдодоплеровские схемы, интерферометрические методы и их модификации. Различие методик приводит к различной чувствительности к шумам, отражениям и ограничениям по типу сигналов, что важно учитывать на уровне информационной системы как источник вариативности погрешности измерений.

К основным факторам, влияющим на качество пеленгационных измерений, относятся:

- отношение сигнал/шум и помеховая обстановка (снижение SNR повышает дисперсию ошибки угла);

- мультипуть и отражения, особенно в условиях застройки и сложного рельефа, вызывающие искажения направления прихода;

- динамика платформы наблюдения (курс, крен, тангаж), ошибки ориентирования и калибровки антенных систем;

- несоответствие условий измерений предположениям используемого метода DF (например, особенности полосы, модуляции, кратковременность излучения).

С учётом перечисленного, практическая обработка пеленгов требует использования показателей качества измерений (например, “весов”), а также механизмов фильтрации выбросов и контроля согласованности данных. Такой подход согласуется с исходной постановкой задачи, где каждому пеленгу сопоставляется коэффициент качества, отражающий надёжность измерения и позволяющий повысить устойчивость итоговой оценки координат при неоднородных наблюдениях.

### 1.2.3 Определение координат по двум, трём и более пеленгам

В простейшей геометрической постановке координаты источника могут быть оценены по двум пеленгам, полученным из двух различных точек наблюдения: линии пеленга пересекаются, и точка пересечения интерпретируется как оценка положения источника. Однако такая схема чувствительна к ошибкам измерения угла и к неблагоприятной геометрии (например, когда линии пеленга пересекаются под малым углом или почти параллельны). В этом случае даже малые угловые погрешности приводят к существенному разбросу оценки координат.

При использовании трёх и более пеленгов, как правило, возникает ситуация, когда из-за ошибок измерений линии пеленга не пересекаются в одной точке. Тогда задача определения координат формулируется как задача оценивания: требуется найти точку, которая “наилучшим образом” согласуется с набором наблюдений. На практике применяются методы минимизации невязок (в том числе на основе метода наименьших квадратов и его модификаций), позволяющие получить единую оценку координат источника по серии измерений.

Ввиду неоднородности качества пеленгов целесообразно использовать взвешивание измерений: более надёжным наблюдениям присваиваются большие веса, а менее надёжным — меньшие. Такой подход повышает устойчивость расчёта в условиях помех, мультипути и динамики платформы, а также позволяет корректно интегрировать данные, полученные при различных условиях приёма. Дополнительно в вычислительном контуре обычно предусматриваются процедуры отбраковки выбросов и оценка неопределённости результата (например, в виде области доверия/эллипса ошибок), что необходимо для интерпретации координат в задаче целеуказания и для последующего вывода о достижимости цели средствами с заданными характеристиками.

По итогу в данном пункте сформовалась теоретическая основа для проектирования информационной системы: обосновывает необходимость строгой геопривязки и корректной работы с системами координат; показывает уязвимости отдельных каналов геолокации в неблагоприятной радиосреде; описывает радиопеленгацию как источник измерений и объясняет, почему в практических условиях требуются методы оценивания по серии пеленгов с учётом качества данных (взвешивание, фильтрация, оценка точности).

## 1.3 Постановка задачи на разработку информационной системы

### 1.3.1 Цель, назначение и состав функций системы

Целью разработки является создание информационной системы, обеспечивающей оценку координат источника радиоизлучения по серии пеленгационных измерений, получаемых с подвижной платформы (БПЛА), а также формирование результата, пригодного для целевого применения: визуализации на картографической основе, анализа достоверности и выдачи заключения о достижимости/поражении цели средствами противодроновой борьбы с заданными характеристиками.

Назначение системы заключается в автоматизации полного вычислительного контура обработки измерений, включая:

- накопление входных данных (траектория/позиции платформы, пеленги, показатели качества измерений);

- предобработку и контроль качества измерений;

- вычисление итоговой координатной оценки источника как наиболее вероятной точки с учётом неоднородности наблюдений;

- расчёт показателей точности (неопределённости) результата;

- выпуск результата в форме, пригодной для последующего целеуказания (координаты, оценка точности, заключение по зонам воздействия/радиусам).

Система должна обеспечивать следующий состав функций:

- Импорт/приём и хранение данных наблюдений

  - регистрация серии пеленгов, привязанных к координатам и времени измерения;

  - сохранение метаданных эксперимента/сценария (идентификатор задачи, параметры траектории, параметры средств воздействия);

  - обеспечение воспроизводимости: возможность повторного расчёта по сохранённым данным.

- Визуализация исходных данных и результатов на карте

  - отображение траектории платформы наблюдения и точек пеленгации;

  - отображение линий пеленга и (при наличии) их статистических характеристик;

  - отображение рассчитанного положения источника и области неопределённости (в формате, определённом требованиями к визуализации).

- Предобработка и контроль качества измерений

  - проверка корректности входных значений (диапазоны углов, координат, временных меток);

  - фильтрация заведомо некорректных измерений;

  - учёт показателей качества (весов) для последующего расчёта;

  - фиксация причин исключения измерений (протоколирование).

- Расчёт координат источника излучения по серии пеленгов

  - вычисление координатной оценки по нескольким измерениям с учётом качества данных;

  - возможность работы с большим количеством измерений и их последовательной обработкой;

  - формирование итоговой “наиболее вероятной точки” как результата оценивания.

- Оценка точности результата и интерпретация для целеуказания

  - расчёт показателя неопределённости результата (в форме, установленной методикой: численная оценка/зона/область);

  - сопоставление результата с параметрами средств воздействия (например, радиусами/зонами поражения) и формирование заключения о достижимости/поражении.

- Формирование отчётных материалов и экспорт

  - сохранение результатов расчёта (координаты, параметры точности, используемые измерения);

  - выгрузка результата в распространённых форматах (табличный отчёт, графические материалы), достаточных для включения в документацию и последующей передачи.

### 1.3.2 Нефункциональные требования и требования к входным и результирующим данным

Требования к входным данным.
	Входные данные системы должны включать:

- координаты платформы наблюдения в моменты измерений и временные метки (для геопривязки);

- значения пеленгов (направлений на источник излучения), привязанные к соответствующим точкам/времени;

- показатель качества (вес) для каждого пеленга либо набор параметров, позволяющих его вычислять;

- параметры сценария расчёта: сведения о траектории, а также параметры средств воздействия (например, радиусы/зоны).

К входным данным предъявляются требования согласованности: единая система координат, непротиворечивость временных меток, полнота полей для выполнения расчёта.

Требования к выходным данным и результату.
	Система должна формировать:

- координатную оценку положения источника излучения;

- показатель(и) точности/неопределённости результата (например, численная оценка и/или геометрическое представление области);

- заключение по сценарию целеуказания (в частности, по критерию достижимости/поражения на основе заданных зон/радиусов воздействия);

- протокол расчёта, обеспечивающий проверяемость: перечень использованных измерений, веса, исключённые измерения и причины исключения, параметры сценария.

Производительность и масштабируемость:
	Система должна обеспечивать обработку значительных серий измерений с приемлемым временем отклика при интерактивной работе оператора. Предусматривается возможность пакетной обработки и повторного расчёта по сохранённым данным без потери воспроизводимости результатов.

Надёжность и воспроизводимость:
	Результаты расчёта должны быть детерминированными при идентичном наборе входных данных и параметров сценария. Система должна обеспечивать сохранность исходных данных и результатов, включая защиту от случайной модификации и возможность восстановления расчётной сессии.

Требования к удобству и интерпретируемости:
	Интерфейс системы должен обеспечивать:

- визуальную проверку исходных данных (траектория, точки пеленгации, линии пеленга);

- наглядное представление результата (точка/область неопределённости, сопоставление с зонами воздействия);

- доступ к протоколу обработки (какие измерения учтены, какие исключены и почему).

Интеграция и переносимость данных:
	Должны быть предусмотрены механизмы импорта/экспорта, позволяющие использовать результаты в смежных программных компонентах (например, для отчётности, дальнейшего анализа или передачи координат в другие системы).

Требования к безопасности:
	Система должна предусматривать разграничение прав доступа к данным и результатам расчётов, журналирование действий пользователя и контроль целостности сохраняемых наборов измерений и расчётных сессий (в пределах, задаваемых регламентом разработки и эксплуатации).

## 1.4 Анализ существующих разработок

### 1.4.1 Обзор существующих решений и подходов

Анализ существующих разработок показывает, что задачи обнаружения и противодействия БПЛА, включая геолокацию источников радиоизлучения, как правило, решаются в составе комплексных counter-UAS (C-UAS) систем, объединяющих несколько типов сенсоров (радиочастотные, РЛС, оптико-электронные, акустические) и единый контур управления. В отчётах и обзорах по C-UAS подчёркивается, что радиочастотные (RF) подсистемы используются для обнаружения активности каналов управления или телеметрии и, в ряде случаев, для определения местоположения БПЛА и/или пункта управления при помощи процедур геолокации.

С точки зрения методов геолокации источника излучения, в прикладной литературе широко рассматриваются подходы на основе Angle of Arrival (AoA), при которых направлениемерная система формирует линию пеленга, которая может быть наложена на карту; координаты источника оцениваются по пересечению/совместной обработке нескольких линий пеленга из различных точек наблюдения.
 В рамках AoA-подходов важны вопросы геометрии наблюдений, корректной ориентации пеленгов относительно истинного севера и обработки ошибок угловых измерений, что отражается в специализированных работах по геолокации на основе углов direction finding и моделях измерений.

По уровню прикладной реализации существующие решения можно условно разделить на три класса:

- Интегрированные промышленные C-UAS платформы и подсистемы RF-обнаружения/геолокации.
 Данный класс ориентирован на комплексную эксплуатацию и включает собственные программные средства отображения, корреляции треков и поддержки решений. Как правило, такие решения являются закрытыми, с ограниченной гибкостью настройки вычислительных методов и форматов обмена данными (особенно на уровне экспериментирования с алгоритмами и сценариями).

- Программные средства геолокации и отображения линий пеленга (map-based DF geolocation).
 Существуют продукты и приложения, позволяющие наносить пеленги на карту и выполнять триангуляцию/геолокацию по серии пеленгов, включая специализированное ПО для direction finders.
 Вместе с тем такие средства часто ориентированы на конкретные источники данных/устройства либо на узкий сценарий (например, “нанести линии и найти пересечение”), без требований к строгому протоколированию качества измерений, их взвешиванию и формированию итогового заключения в логике целеуказания.

- Исследовательские и открытые разработки (алгоритмические прототипы, SDR-экосистемы).
 К ним относятся научные и инженерные материалы по bearings-only localization и обработке AoA-измерений (включая варианты МНК, фильтров), а также любительские или открытые экосистемы на базе SDR-оборудования, поддерживающие направление-поиск и построение линий пеленга на карте.
 Преимущество данного класса — доступность методических подходов и примеров обработки пеленгов, недостаток — отсутствие комплексной “проектной” формы информационной системы под прикладной сценарий (хранилище, управление сценариями, контроль качества, вывод для целеуказания).

Таким образом, существующие решения охватывают либо (а) комплексные закрытые C-UAS платформы, либо (б) узкоспециализированные DF-инструменты визуализации/триангуляции, либо (в) исследовательские/открытые компоненты, которые требуют интеграции и адаптации под требования конкретной предметной области.

### 1.4.2 Сравнение по критериям и вывод о необходимости проектирования информационной системы под поставленную задачу

Для сопоставления существующих подходов с поставленной задачей целесообразно использовать критерии, непосредственно связанные с требованиями к проектируемой информационной системе:

- Поддержка обработки серии пеленгов с учётом качества измерений (веса), фильтрация выбросов.
В прикладных условиях неоднородность измерений является нормой; поэтому критично наличие механизмов взвешивания и контроля качества, а также формирование протокола исключения некорректных наблюдений. При этом значительная часть “картографических” DF-инструментов ориентирована на геометрическую триангуляцию без развитого контура качества данных.

- Оценка неопределённости результата и интерпретируемость для оператора.
 В контуре целеуказания важно не только получить координату, но и иметь оценку достоверности/точности (например, область неопределённости), что требует алгоритмического и интерфейсного представления результата. Исследовательские работы по AoA-геолокации уделяют этому внимание на уровне моделей и оценивания, однако не всегда предоставляют прикладную программную реализацию “под ключ”.
Интеграция с картографической основой и единая геопривязка.
 Промышленные C-UAS платформы обычно имеют собственные GIS-интерфейсы и корреляцию сенсоров, однако закрытость и избыточность функционала могут ограничивать гибкость под конкретную научно-проектную задачу.

- Сценарное моделирование и воспроизводимость расчётов.
 Для проектирования и обоснования решений требуется режим, в котором фиксируются входные наборы, параметры сценария (траектория, настройки фильтрации, радиусы/зоны воздействия) и обеспечивается повторяемость вычислений. В большинстве “готовых” решений этот аспект либо реализован как закрытая функция производителя, либо отсутствует в инструментах “лёгкой” триангуляции.

- Выдача результата именно в логике целеуказания (координата + точность + заключение по зоне воздействия).
 Обзоры C-UAS подчёркивают необходимость ясной поддержки принятия решений и представления данных оператору, однако типовые DF-инструменты чаще ограничиваются отображением линий пеленга/точки пересечения и не формируют прикладного заключения, учитывающего параметры средств воздействия.

Для наглядности указанных особенностей различных существующих систем, соответствующих нашей предметной области, была создана сравнительная Таблица 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ существующих решений и проектируемой системы

| Критерий | Комплексные платформы | Узкоспециализированное ПО | Исследовательские алгоритмы | Проектируемая система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интеграция разнородных источников (пеленги, траектория, метаданные) | + | ± | ± | + |
| Работа с сериями измерений (много пеленгов) | + | ± | + | + |
| Учёт качества измерений (веса), взвешивание | ± | – | + | + |
| Фильтрация, отбраковка выбросов, контроль согласованности | ± | – | ± | + |
| Оценка точности, неопределённости результата | ± | – | ± | + |
| Визуализация на карте | + | + | ± | + |
| Сценарное моделирование и воспроизводимость расчёта | –/± | – | ± | + |
| Запись, сохранение расчетов | ± | – | – | + |
| Вывод для целеуказания,заключение по задаче | ± | – | – | + |
| Гибкость настройки алгоритмов, параметров | – | –/± | + | + |
| Интеграция/экспорт результатов | ± | ± | ± | + |
| Скорость внедрения | –/± | + | ± | ± |
| Стоимость владения, лицензирование | Высокая (лицензии/контракты) | Средняя (лицензия/подписка) | Низкая/условно бесплатная, но трудозатраты | Оптимизированная (зависит от модели внедрения) |

Пояснения к обозначениям в Таблице 1.3:

- (+) — обычно присутствует;

- (–) — обычно отсутствует;

- (±) — зависит от конкретной реализации или требует доработки.

По данным Таблицы 1.3 видно, что существующие решения закрывают отдельные элементы задачи: комплексные C-UAS платформы обеспечивают интеграцию и визуализацию, однако часто уступают по гибкости настройки и воспроизводимости вычислений, тогда как исследовательские подходы сильны в алгоритмической части, но не формируют законченный контур хранения данных, протоколирования и выдачи результата в логике целеуказания. Узкоспециализированные инструменты, как правило, ограничиваются отображением пеленгов и базовой геометрической оценкой без развитых механизмов контроля качества, взвешивания и оценки неопределённости. Проектируемая система ориентирована на объединение этих требований в едином контуре: обработка серии пеленгов с учётом качества измерений, получение координатной оценки и её точности, протоколирование расчёта и формирование результата, непосредственно применимого для целеуказания.

Сопоставление по указанным критериям позволяет сделать вывод, что существующие решения либо:

- являются частью закрытых комплексных платформ (с ограниченной адаптацией алгоритмов и форматов данных под цели проектирования), либо

- решают частную задачу отображения, триангуляции пеленгов без расширенного контура качества данных, воспроизводимости и вывода для целеуказания, либо

- представлены исследовательскими прототипами, требующими системной интеграции и доведения до уровня полноценной информационной системы.

Следовательно, проектирование специализированной информационной системы оценки координат источника излучения является обоснованным: оно позволяет формализовать входные данные, реализовать обработку серии пеленгов с учётом качества измерений, обеспечить оценку точности и предоставить результат в форме, непосредственно применимой для целеуказания средствам противодроновой борьбы в рамках заданного сценария.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе («отчёт о практике») выполнено обобщение предметной области и сформирована теоретико-методическая основа проектирования информационной системы оценки координат источника излучения для целеуказания средствам противодроновой борьбы. Определено место проектируемой системы в общем контуре противодействия БПЛА и охарактеризованы исходные данные, участвующие в расчёте (пеленги, координаты платформы, временные метки, показатели качества измерений, параметры зон воздействия), а также основные факторы погрешности, влияющие на точность результата.

Рассмотрены подходы геопривязки и картографического обеспечения, включая уязвимости отдельных каналов навигации и необходимость контроля достоверности данных в условиях помех и возможного подавления/подмены сигналов. Описаны принципы радиопеленгации как источника измерений и обоснована необходимость оценивания координат по двум, трём и более пеленгам с учётом ошибок и неоднородности наблюдений (взвешивание, фильтрация, оценка неопределённости). Сформулирована постановка задачи на разработку системы, определены функциональные и нефункциональные требования к обработке данных, визуализации, протоколированию и выдаче результата в форме, пригодной для целеуказания. Проведён сравнительный анализ существующих классов решений и сделан вывод о целесообразности проектирования специализированной информационной системы под заданный сценарий применения.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Буханцева С. Н. Комплексная безопасность организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Буханцева — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO) — 5 с. (дата обращения: 12.01.2026).

- Рульков Д. И. Навигация и лоция : электронный ресурс. URL: https://flot.com/publications/books/shelf/rulkov/ (дата обращения: 12.01.2026).

- Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач : электронный ресурс. URL: https://www.mathnet.ru (дата обращения: 12.01.2026).

- Проектирование информационной системы оценки координат источника излучения для целеуказания средствам противодроновой борьбы [Электронный ресурс]. — Материалы по теме ВКР. — 2025. (дата обращения: 12.01.2026).

- Глобальные системы позиционирования: GPS [Электронный ресурс]. – https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-02/CISA-Insights_GPS-Interference_508.pdf (дата обращения: 13.01.2026).

- Глобальные системы позиционирования: используемое оборудование для получения данных для расчетов [Электронный ресурс]. – https://www.cisa.gov/sites/default/files/documents/Improving_the_Operation_and_Development_of_Global_Positioning_System_%28GPS%29_Equipment_Used_by_Critical_Infrastructure_S508C.pdf (дата обращения: 13.01.2026).

- Grabbe M. T. Geo-Location Using Direction Finding Angles [Электронный ресурс]. – https://www.jhuapl.edu/content/techdigest/pdf/V31-N03/31-03-Grabbe.pdf (дата обращения: 14.01.2026).

- Триангуляционные расчеты в азимутальной системе координат [Электронный ресурс]. – https://pdfs.semanticscholar.org/a547/8f804c41f05f76bd9122b10f5f70f24cad92.pdf (дата обращения: 14.01.2026).

- Локализация целей радиоэлектронной разведки [Электронный ресурс]. – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165168405000903 (дата обращения: 15.01.2026).

- Противодействие РЭС воздушных судов [Электронный ресурс]. – https://www.japcc.org/wp-content/uploads/A-Comprehensive-Approach-to-Countering-Unmanned-Aircraft-Systems.pdf (дата обращения: 16.01.2026).

- Противодействие малогабаритным воздушным судам и беспилотным летательным аппаратам [Электронный ресурс]. – https://www.dote.osd.mil/Portals/97/pub/reports/FY2020/army/2020csuas.pdf (дата обращения: 16.01.2026).